微型无人机自主飞行赛-比赛规则

- 项目设置背景

该比赛主要围绕智能无人系统研究领域，开展微型无人机自主飞行的技术研究，智能无人系统作为人工智能最具实用性、最有展示度的应用领域，是衡量一个国家科技创新和高端制造业水平的重要标志，也是人类社会“第三次工业革命”的重要切入点和增长点。进行该比赛，可以锻炼学生的自主创新能力及智能无人机的自主定位、路径规划、目标识别算法设计的优化能力，同时提高对无人机的本体设计和控制理论设计。

- 项目进行方式：

本赛项的竞赛采用线下比赛方式，无人机比赛场地置于室内，比赛须在赛区集中进行现场竞争性运行考核和指定内容的操作任务。

- 项目规则

参加本比赛的队伍需遵循大赛总规则，要求各参赛队在各自学校按照赛区组委会发布的命题要求，自主独立设计并制作完成参赛设备。

1.参赛无人机道具要求

- 功能要求

无人机应具备自主定位、路径规划、目标检测识别等功能，无人机必须具备遥控功能，并具有紧急安全开关的安全防护功能。

- 电控与驱动要求

无人机所用控制器、电机和传感器（除具有外部定位功能的传感器，比如UWB、动作捕捉系统、蓝牙定位等）的种类及数量不限，无人机只能采用电驱动。无人机不允许与除遥控信号外的其他通讯方式连接，在自主飞行模式下遥控器仅与无人机通讯连接，否则按遥控模式计算成绩。

- 外形尺寸及重量要求

为了安全性，每支队伍的无人机有尺寸和重量限制：轴距不允许大于360mm，不允许小于290mm；重量不允许大于2kg。

- 飞控要求

不允许使用商业闭源飞控，如飞控为自己编写则需要展示源代码。

- 其它要求

机器人比赛场地环境为室内场地，场地由防护网全包围，保证在场人员的安全。室内无GNSS信号，室内不排除存在电磁干扰的情况，参赛队不允许使用OptiTrack、UWB、蓝牙定位等外部定位设备，参赛队需自行设计自主定位算法，飞行路线上有障碍物，各支队伍应自行保证无人机飞行安全。

2.比赛场景综述

整个比赛场地大小为长9米*宽6米*高3米，场地地面为平坦地面，场地四周搭建高度1.5m的围挡，整个场地用铝型材搭建框架，然后在框架外布有防护网。整个比赛场地的示意图如图1所示。

图1比赛示意图

比赛场地中标识有起飞点一个与降落点两个（图1中H标识处），无人机需从起飞点起飞，然后根据比赛任务需求降落在指定的降落点。起飞点降落点由固定、明显的图案标识，如图2所示，供无人机进行参考。图案的大小为700mm*700mm，无人机需要精确的降落在图案之上，根据无人机降落位置与图案之间的位置关系判断得分，得分细则见后文。

图2 起飞降落图案

无人机在起点进行起飞，需按照图一指定的飞行路线进行飞行，在图1数字一与数字二处有两处手写体数字，手写字400mm*400mm，无人机需要对其进行正确识别，数字范围为0-9，如果两个数字均为偶数或者奇数，无人机在降落点1进行降落，如果两个数字为一奇一偶，则无人机需要在降落点2进行降落。在无人前往降落点区域时需经过障碍物区域，障碍物区域内摆放一个宽度600mm，高度为2400mm的方柱形障碍物。在二维码区域内有放置一个二维码，二维码大小为400mm*400mm，二维码包含一个文本信息为汉字“左”或者“右”，无人机需要对二维码的信息进行正确的识别，然后按照二维码的信息，从正确的方向穿过障碍物。

障碍物如图3所示：

图3 障碍物

手写体数字采用MNIST数据集，如图4所示：

图4 手写体数字数据集

图1比赛示意图中的数字一、数字二、二维码、障碍物的准确坐标会给出，但是数字和二维码的信息会在每组比赛开始前进行替换，降落点1、降落点2的具体位置会在给定坐标附近进行随机，降落点标识的图案中心会在以给定坐标为中心、半径为800mm的圆内，无人机需要对图案进行识别后姿态做相应的调整。

注意事项：

开始比赛后，每支队伍必须指定一名成员为无人机操纵者，在紧急情况下可以接管无人机，一旦遥控接管则本次比赛按照遥控模式计算比赛得分。

无人机在不影响飞行的情况下撞击障碍或墙壁不扣分，但无人机掉落地面（包括接触地面）则本轮比赛计 0 分。

每轮比赛总时长不超过 10 分钟，一旦超时则视为本次比赛结束。

3.任务规则与得分标准

每个参赛队有两次运行机会，两次运行中，至少一次为自主运行，取两次分数最高分做为最终成绩，若两次都被判定为手动飞行模式，则取两次成绩的平均分作为最终得分。

得分高者胜；若最终两队得分相同，则用时较少者获胜。具体积分如下：

- 全自主飞行模式

- 成功自主起飞：20 分

- 正确识别第一个数字：10分

- 正确识别第二个数字：10分

- 正确识别二维码信息，10分

- 从正确方向规避障碍物，10分

- 成功自主降落：10分

- 飞向正确得降落点区域：10分

- 降落精度：无人机投影全部在“H”降落区域内，得20分；部分在降落点“H”圈内，得10分；无人机完全在降落点外，得0分

- 手动飞行模式

- 成功起飞：4 分

- 正确识别第一个数字：5分

- 正确识别第二个数字：5分

- 正确识别二维码信息，5分

- 从正确方向规避障碍物，2分

- 成功降落：2分

- 飞向正确得降落点区域：2分

- 降落精度：无人机投影全部在“H”降落区域内，得10分；部分在降落点“H”圈内，得5分；无人机完全在降落点外，得0分

- 判罚说明：

- 如果存在以下情况之一，则取消参赛资格：

- 经审核不满足规则规定的无人机要求。

- 参赛队参加比赛时应听从现场裁判的指挥，无视裁判员指令或警告的，取消比赛资格并通报批评。

- 如果存在以下情况之一，则本轮成绩为0：

- 在起飞前，裁判员发现无人机有明显的安全隐患。

- 在正式比赛开始后准备时间前，未经裁判允许开启无人机电源。

- 无人机进入或落入安全区内，未采取任何保护措施。

- 准备阶段（即比赛开始5分钟后）仍未成功起飞。

- 如果存在以下情况之一，扣除本轮比赛总得分的30%：

- 无人机并未执行该避障任务区域。

- 无人机未按指定路线进行飞行。

4.比赛流程

赛前采用抽签方式确定比赛出场顺序。根据参赛队伍数量，比赛进行两轮，取最好成绩作为最终成绩，进行排名。

（1）赛前准备

参赛选手按抽签顺序自带无人机和相关设备（便携式计算机、维修工具、备用配件等）依次通过检录后进入赛场“准备区”待命。裁判员有权对参赛队携带的器材进行检查。

助理裁判对参赛无人机称重，测量无人机轴距，对机上装置进行检查，确认队伍比赛资格。完成录检后将无人机依次放置在指定位置封存。

（2）比赛过程

裁判员下达“开始准备”指令，参赛队在准备区迅速完成准备工作， 并将无人机放置起飞区。准备时间不得超过 5 分钟，否则取消比赛资格。

参赛队报告“完成起飞准备”，裁判员下达“起飞”指令后，立即开始放飞无人机并开始任务计时，若裁判下达指令30s内无人机无法起飞，则本次比赛计 0 分。整场飞行时间不超过 10 分钟。

（3）比赛结束

参赛队在完成所有任务后或者中途不准备继续比赛，应向裁判员示意，裁判员据此停止计时，结束本次比赛；否则，等待裁判员的终场哨音。结束比赛后，参赛队员应立即关闭无人机的电源，不得再与场上的无人机或任何物品接触。裁判员填写记分表并告知参赛队员得分情况。参赛队员将场地恢复到启动前状态。

- 备注说明

在有争议的情况发生时，可以申请大赛裁判长介入，也可以申请大赛仲裁委员会介入调查。

规则的最终解释权归大赛组委会所有。

- 联系方式

联系邮箱：本规则负责人邮箱zwc345@163.com

裁判长邮箱：zhongqb@caairobot.com

联系人手机：本规则负责人手机 18710120457

技术服务QQ群：743908407