吉首大学电子设计竞赛题目

1、 信号发生器设计

（1）输出频率可以在1HZ－１MHZ数控可调，正弦波、三角波。

（2）输出幅度在50欧负载下达3V并每0.1V可设置

（3）能输出FSK调制波形

2、用运算放大器设计一个电压放大电路，其输入阻抗不小于100kΩ，输出阻抗不大于1kΩ，并能够根据输入信号幅值切换调整增益。

（1）放大器带宽不窄于100kHz；放大器具有0.2、0.5、2、5四挡增益，并能够以数字方式切换增益；

（2）测量并显示输入、输出信号幅度及当前放大器增益；

3、设计脉冲信号测量仪，功能要求：

（1）能测量并显示频率，范围0.1HZ—100MHZ，误差在0.01%+1HZ。

（2）测量并显示方波信号占空比。

（3）测量两个正弦信号的相位差。

1、2、3题目可以使用购买或已设计好的的最小系统，如果制作硬件有困难，详细写出系统的方案

4、利用MSP430F169单片机读写W25Q128和AD5933

要求：

（1）单片机使用2.8寸TFT彩色液晶屏显示，矩阵键盘输入

（2）单片机能够完成串口通信，定时器功能，中断功能，AD和DA功能

（3）使用AD5933进行阻抗测量并将结果存放在W25Q128中

4题必须给出关键代码且详细注释